Nowe, przyjazne dla środowiska technologie zabezpieczeń antykorozyjnych oparte na technologii CHEMPOUR ZINCMCRO gwarantują najwyższą ochronę antykorozyjną na powierzchniach cynkowych. W porównaniu z obecnie stosowanymi technologiami stopowymi (cynk-nikiel) charakteryzuje się ona następującymi zaletami:

- Brak środków rozpuszczających;

- Niewielkie zużycie energii;

- Brak środków kompleksujących- niewielkie koszty oczyszczania ścieków popłucznych;

- Technologia nie zawiera niklu oraz nie powstają cyjanki;

Technologia ZINCMICRO jest procesem łatwym w prowadzeniu tworzącym cienką warstwę z przezroczystą powierzchnią bez kropli i sklejeń. Koszt pokrywania detali jest znacznie niższy w porównaniu z technologią cynk-nikiel, jednocześnie charakteryzując się porównywalną odpornością korozyjną (kontrola wg DIN EN ISO 9227- NSS).  Odporność na UV i klimat oraz zapobieganie korozji kontaktowej klasyfikuje technologię ZINCMICO w ścisłej czołówce systemów antykorozyjnych o szerokim zakresie stosowania.

# Technologia

Technologia ZINCMICRO jest chemiczną mikrotechnologią- polimeryzacją z silanami (nieorganiczne i organiczne związki soli hybrydowych polimerów). Silany tworzą sole krzemowe, tzn. polimeryzacja struktur organicznych  o wielkości 1-400nm wielkości cząsteczkowej. Silany SiO2 są hybrydami pomiędzy ceramiką a tworzywem sztucznym.

Sposób działania:

- Wnika w powierzchnię poprzez specjalnie wytworzoną warstwę pasywacyjną i tworzy z nią jedną całość;

- Częściowo lob całkowicie polimeryzowane;

- Dobra polimeryzacja i dobre właściwości przepływowe;

- Dobre właściwości poślizgowe i mechaniczno-fizyczne;

Technologia jest transparentnym pokryciem z lub bez organicznych cząstek krzemianu o wielości cząstek 1-400nm.

Mikropokrywanie

Suszenie/Polimeryzacja

sieć nieorganiczna

sieć organiczna

Krzywizna podłoża (naprężenie ściskające lub rozciągające)

Mikropokrycia nie mogą z reguły wnikać w pasywację i muszą być z tego powodu wpalane na powierzchni za pomocą wysokiej temperatury. Specjalnie stworzona do tego celu pasywacja CHEMOPAS ZINCMICRO umożliwia wnikanie mikrocząsteczek do warstwy pasywacyjnej- tworzą z nią jedność. Jest to proces czysto fizyczny.

Przebieg procesu:

Pasywacja

Płuczka

NANO

Suszenie

60 – 90 oC

Rozładunek

Właściwości podczas suszenia:

- Dobra polimeryzacja powierzchni;

- Dobre hartowanie skośne;

- Jednolite szybkie suszenie i uszczelnianie;

- Brak tworzenia się kropli;

- Nie zaklejanie się powierzchni;

- Suszenie za pomocą powietrza obiegowego lub podczerwienią;

- Możliwe wyższe temperatury suszenia przy wzrastającej odporności korozyjnej.